Chytrá zařízení na bázi AI dokážou analyzovat spotřebu elektřiny po celém domě či firmě. Doporučí, kdy ji vyrábět a spotřebovat, kdy ji uchovat do baterie či kdy je výhodnější čerpat levnější energii ze sítě

Praha 10. března 2025 – Algoritmický software nejprve sleduje chování klienta a jeho fotovoltaické elektrárny (FVE). Na základě získaných informací vypracuje predikci spotřeby a množství energie vyrobené prostřednictvím FVE, následně synchronizuje spotřebu s FVE a bateriovým úložištěm. Baterie je nabíjena a vybíjena v nejvhodnější chvíli podle cen na spotovém trhu.

„Chytré řízení Rebox funguje na principu strojového řízení. To znamená, že se systém naučí vaši spotřebu v detailu po 15 minutách. Data analyzuje v návaznosti na dny v týdnu, svátky či počasí, stejně tak se naučí a analyzuje i výrobu vaší FVE. Tato data pak využívá k řízení procesů nabíjení a vybíjení baterie a ovládání dalších technologií, například bojleru, tepelného čerpadla či dobíjení elektromobilu,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs a dodává: „Ale to ještě zdaleka není vše. Systém především zohledňuje aktuální spotovou cenu elektřiny a v závislosti na jejím vývoji, předpokládané spotřebě, předpovědi počasí a dalších parametrech rozhodne, kdy je dobré využívat energii z FVE, a kdy je dobré využít levnou energii ze sítě.“

V noci pak chytré řízení organizuje nákup levné noční elektřiny, kterou ukládá do baterie a použije jí v době, kdy je po ránu elektřina nejdražší. Baterii tak využijete dvakrát za den, čímž výrazně zefektivníte její provoz. Obvykle vychází úspora z chytrého řízení mezi 8 a 15 % nákladů na elektřinu. Hlavním cílem chytrého řízení není ani tak úspora energie, ale úspora finanční.

„Mnoho lidí si myslí, že když spotřebuje veškerou energii z FVE v době, kdy ji vyrobí, tak je všechno v pořádku. Ale chytré řízení říká, že je lepší vlastní výrobu uložit na později, protože v době, kdy je výroba z FVE největší, bývají ceny elektřiny nejnižší. V tu dobu je dobré využít nízké ceny na trhu a uloženou energií nahradit odběr v době nejvyšších cen. Bez chytrého řízení tento scénář ale není v automatickém režimu možný. Jistě, můžete to odhadnout a dělat ručně přes aplikaci, ale obvykle to po pár měsících přestane bavit. A také výsledek nebude zdaleka tak dobrý,“ dodává Pavel Bursa ze společnosti Resacs.

O technologii Rebox podrobněji

Rebox vyvinul tým specialistů otrokovické společnosti Resacs. Vlastní hardwarová a softwarová řešení pro monitorování a řízení baterie a spotřebičů umožňují ukládat energii alternativním způsobem. Rebox umí monitorovat a řídit baterie a spotřebiče tak, aby systém ukládal a výhodně využíval energii inovativním způsobem. Přebytky energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou použije nejprve k nabití baterie. Jakmile je baterie plně nabitá, přesměruje tok energie ke spotřebičům. Tato energie může být využita například pro ohřev vody v bojleru, nabíjení elektromobilu apod.

Zařízení plní funkci WATTrouteru a rovněž automaticky upozorňuje servisní tým při překročení nastavených parametrů. Rebox má dvě jednotky Master a Slave. Master slouží ke sledování baterie a střídače. Monitoruje a zaznamenává stav jednotlivých článků, teplotu, a průběh nabíjení a vybíjení do webového prostředí Portal. Je v kontaktu s BMS (Battery Management System) a střídačem, přičemž automaticky odesílá chybové hlášky, které jsou následně vyhodnocovány servisním týmem. Slave se pak montuje do rozvaděče a rozšiřuje Rebox o dva vzdáleně spínané analogové výstupy 0-10 V, dva relé výstupy a dva bezpotenciálové 240 V vstupy pro HD.

Algoritmický software se naučí co nejpřesněji předpovídat vaši spotřebu na 48 hodin. Zohledňují se volné dny, roční období i konkrétní chování vaší spotřeby během dne (pracovní či výrobní cyklus). Pokud to bude cenově zajímavé, nabije vaši baterku v noci ze sítě, aby byla připravena na ranní špičku, kdy jsou ceny často vysoké. Stejně tak se náš software naučí předpovídat objem výroby vaší fotovoltaické elektrárny v závislosti na jejím výkonu, umístění, roční době a předpovědi počasí a volnou kapacitu baterie.

Protože ceny za jednotlivé hodiny jsou na denním trhu známé, spočítá náš software optimální načasování, kdy se má elektřina z fotovoltaiky dávat do spotřeby, kdy se má nabíjet nebo vybíjet baterka a kdy se má elektřina v ní uložená uschovat na konkrétní hodinu, kdy je SPOT drahý. Díky tomu systém aktivně řídí fotovoltaickou elektrárnu s baterií a případně další významné elektrické spotřebiče abyste v době drahého spotu odebírali elektřiny co nejméně a v době levného co nejvíce.

Chytré zařízení Rebox synchronizuje spotřebu klienta s fotovoltaickou elektrárnou a baterií. Nabízí efektivní využití baterií po celý rok. Nabíjí baterie ze sítě v levných nočních hodinách a využívá je v době, kdy je cena za elektřinu vyšší. S ohledem na predikce spotřeby klienta může cyklus nabití a vybití probíhat až dvakrát denně, což výrazně zkracuje dobu návratnosti investice do bateriových úložišť.